Zał. Nr 1 do SIWZ

CKZ-II-271-5/20

ZADANIE NR 1

Dostawa urządzeń do pracowni samochodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego oraz instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowych urządzeń zgodnie  z podanym niżej wykazem oraz szkolenie kadry - min. 8 godz. dla 3 osób:

Szkolenie winno odbyć się w siedzibie Zamawiającego, po zrealizowaniu dostawy urządzeń, instalacji i ich uruchomieniu oraz instalacji oprogramowania edukacyjnego, potwierdzonej protokołem odbioru, jednak nie później niż do końca maja 2021 r.

Wyposażenie do pracowni samochodowych

| Pracownia diagnostyki i napraw silników samochodowych |  |  | Ilość (szt./kpl.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podnośnik dwukolumnowy | - Przeznaczony do obsługi samochodów osobowych, terenowych i dostawczych, - Brak ramy - wolny przejazd, - Asymetryczna budowa - dostęp do drzwi pojazdu z obu stron, - Automatyczna blokada ramion, - Napęd elektro-mechaniczny poprzez dwa silniki, - Elektroniczna synchronizacja wózków, - Sterowanie podnośnikiem zintegrowane z kolumnami, - Panel kontrolny z wyświetlaczem LED wbudowany w kolumnę, - Mechanizm podnoszenia z samo smarownymi nakrętkami wykonanymi z tworzywa sztucznego, - Napęd wózków śrubowy, - Montaż podnośnika w pracowni samochodowej zamawiającego, - Połączenie kablowe między kolumnami realizowane w podłodze lub za pomocą prostego mostka kablowego o regulowanej wysokości u góry między kolumnami, - Krótkie ramiona nośne wyposażone w podwójny mechanizm teleskopowy dla większego zakresu regulacji przy krótszych i dłuższych pojazdów. Parametry: - Udźwig min. 3000 (kg), - Wysokość podnoszenia 1965 (mm), - Min. wysokość ramion 95 - 140 (mm), - Czas podnoszenia poniżej 40 (s), - Czas opuszczania poniżej 40 (s), - Wysokość podnośnika 2970 - 4200 (mm), - Rozstaw między kolumnami 2460 (mm), - Szerokość podnośnika 3000 (mm), - Zasięg ramion długich 940 - 1495 (mm), - Zasięg ramion krótkich 480 - 870 (mm), - Moc silnika 2 x 1,5 (kW), - Zasilanie 400 / 50 (V/Hz). | 2 szt. |
|  | Wózek narzędziowy z wyposażeniem | Wózek z wyposażeniem objęty dożywotnią gwarancją. Wózek posiada: - 7 szuflad na prowadnicach kulkowych, - Centralny zamek, - 3 komplety kluczyków, - 2 stopniowe prowadnice, - Wzmacniane narożniki, - Hamulec na dwa koła. Wymiary szafki: - Wysokość całkowita około 105 cm, - Szerokość około 90 cm, - Głębokość około 46 cm. W skład wózka wchodzą co najmniej: - Klucze płasko-oczkowe 6-32 mm, 24 elementy, - Klucze oczkowe gięte 6-32 mm, 12 elementów, - Zestaw nasadek 1/2" 8-32 mm 25 elementów, - Zestaw nasadek 1/4" 4-14 mm, bity stal S2, 44 elementy, - Nasadki długie 4-24mm 1/4" 1/2", 20 elementów, - Zestaw bitów Torx, HEX, XZN + adaptery 3/8", 1/2", 40 elementów, - Zestaw kombinerek i szczypiec, 4 elementy, - Szczypce SEEGERA 4 elementy, - Zestaw szczypiec do rur oraz Morsa, 2 elementy , - Klucze płaskie 6–32 mm, - Zestaw akcesoriów magnetycznych 6 elementów, - Zestaw akcesoriów blacharskich 5 elementów, - Akcesoria do pomiaru, zaznaczania i cięcia,7 elementów, - Zestaw wybijaków i przecinaków 10 elementów, - Wkrętaki płaskie i krzyżakowe długie , 5 elementów, - Wkrętaki ze stali S2 6 elementy, - Wkrętaki do podbijania 4 elementy, - Nasadki udarowe 6-kątne 1/2" w rozmiarach: 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm. | 2 kpl. |
|  | Ściągacz piast i łożysk hydrauliczny - wózek | - Ściągacz do przeprasowania piasty / łożyska, - Demontaż i montaż piasty / łożyska odbywa się na samochodzie, - Produkt zapakowany w wózek metalowy na kółkach, wyposażony w szuflady, Zestaw powinien zawierać co najmniej: - Adapter do wprasowania łożyska - piasty Focus, - Adapter do wyprasowania łożyska - piasty Focus, - Adapter do wprasowania piasty - łożyska Mondeo, - Adapter do wyprasowania piasty - łożyska Mondeo, - Statyw przyrządu – VW (Polo, T5,T6), Seat (Ibiza), Skoda (Fabia), Ford (Focus, Mondeo, C-Max), Volvo (C30, C70, S40, V50), Mazda 3, Mercedes (Vito, Viano) (opcjonalnie pod rozbudowę Mitsubishi Colt VI, Smart Forfour I) , - Pompa hydrauliczna wzmocniona, - Siłownik hydrauliczny, - Adapter do wprasowania piasty - łożyska Focus, Mondeo, - Adapter do wyprasowania łożyska - piasty Focus, Mondeo, - Śruba ściągacza, - Nakrętka śruby ściągacza, - Sworzeń dystansowy statywu Ford Focus, Mondeo, Volvo, Mazda, Fiat Ducato, Citroen Jumper (opcjonalnie pod rozbudowę Iveco Daily 35), - Adapter do wyprasowania piasty łożyska VW, T5, T6, - Adapter do wprasowania piasty - łożyska VW, Seat, Skoda, - Adapter do wyprasowania piasty - łożyska VW, Seat, Skoda oraz wprasowania łożyska VW T5 T6, - Pierścień centralny do wprasowania piasty - łożyska Volkswagen, - Pierścień dystansowy do wprasowania piasty - łożyska Volkswagen, - Sworzeń dystansowy statywu Volkswagen, VW, Seat, Skoda, (opcjonalnie pod rozbudowę Mitsubishi Colt VI, Smart Forfour I), - Pierścień do wyprasowania piasty - łożyska Volkswagen, - Pierścień dystansowy zwrotnicy po modyfikacji Volkswagen, - Pierścień dystansowy do wymiany piast, - Zestaw pierścieni do przeprasowania łożysk dwurzędowych osi przedniej i tylnej, - Płyta główna ściągacza piasty / łożyska - Mercedes Sprinter, Vito, Viano, Volkswagen Crafter po 2006 roku, - Statyw ściągacza piasty / łożyska, - Adapter do wprasowania piasty / łożyska, - Śruby dystansowe statywu, - Sworznie dystansowe statywu, - Śruba pociągowa statywu, - Płyta stabilizująca jarzmo w samochodach z ABS Bliźniak, - Stemple płyty głównej, - Stempel łącznika płyty głównej, - Śruba łącznika płyty głównej, - Łącznik stempla płyty głównej, - Śruby centrujące siłownik, - Łącznik płyty głównej, - Stabilizator jarzma, - Podkładki ściągacza, - Płyta stabilizująca jarzmo w Mercedesie Vito, Viano - Lewa strona, - Płyta stabilizująca jarzmo w Mercedesie Vito, Viano - Prawa strona, - Adapter do wyprasowania łożyska wahacza tylnego w samochodzie Mercedes Viano, Vito 2,2 CDI W639 po 2003 roku, - Adapter do wyprasowania piasty wahacza tylnego w samochodzie Mercedes Viano, Vito 2,2 CDI W639 po 2003 roku, - Adapter do wyprasowania łożyska wahacza tylnego w samochodzie Mercedes Viano, Vito 2,2 CDI W639 po 2003 roku, - Adapter do wyprasowania łożyska i wprasowania piasty wahacza tylnego w samochodzie Mercedes Viano, Vito 2,2 CDI W639 po 2003 roku, - Siłownik hydrauliczny BUS / Ciężarowe, - Adapter do wyprasowania piasty Opel Insignia, - Śruba pociągowa ściągacza, - Nakrętka ściągaczy hydraulicznych, - Statyw przyrządu – Renault (Trafic, Master), Opelnn (Vivaro Insignia), Fiat (Ducato), Peugeot (Boxer Jumper), Ford (Transit), - Adapter do wyprasowania łożyska z piasty Transit, - Adapter do wyprasowania i wprasowania łożyska Transit, - Stemple do wyprasowania piasty i łożyska Transit, - Stemple do wyprasowania tarczy hamulcowej Transit. | 1 kpl. |
|  | Urządzenie do wymiany płynu hamulcowego | Urządzenie do odpowietrzania i wymiany płynu w hydraulicznych układach hamulcowych i sprzęgłowych z uniwersalnym zestawem korków do zbiorniczków, - Zasilane pneumatycznie, - Przeznaczone do opróżniania, odpowietrzania, i wymiany płynu w układach hamulcowych i sprzęgłach hydraulicznych we wszystkich samochodach, - Możliwa obsługa układów wyposażonych w kontrolę hamowania i ABS, - W komplecie standardowy zestaw korków do najpopularniejszych samochodów, - Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, - Pojemność urządzenia około 5 litrów. | 1 szt. |
|  | Myjka ultradźwiękowa + płyn | - Cyfrowa regulacja, - Kosz i pokrywa wyciszająca hałas, - Płyn do myjki w zestawie, - Regulacja temperatury i czasu grzania. - Pojemność myjki około 30 litrów | 1 szt. |
|  | Podnośnik kompaktowy na kółkach 3 t | Uniwersalny podnośnik na kółkach tzw. „żaba” - Nośność: co najmniej 3 t. - Waga: około 30 kg, - Maksymalna wysokość podnoszenia: co najmniej 465 mm, - Minimalna wysokość pod nadwoziem: co najwyżej 133 mm, - Podwójny tłok przyspieszający podnoszenie, - Podkładka gumowa w miejscu podparcia pod podwoziem, - Rura z pianką ochronną, - Ciche kółka z okładziną poliuretanową, - Zawór przeciążeniowy, - Znak CE zgodności z normami EN 1494, ASME, PASE, - Sterowanie prędkością opuszczania. | 1 szt. |
|  | Klucz udarowy 900 Nm | - Rodzaj uchwytu – pistoletowy, - Rodzaj czopa 1/2”, - Zakres momentu roboczego (w przód): około 69-770 Nm, - Maksymalny moment roboczy (w tył): minimum 900 Nm, - Prędkość obrotowa: co najmniej 10000 obr/min, - Waga: nie większa niż 2,6 kg, - Średnica wlotu: 1/4", - Min. wewn. średnica węża: 10 mm (3/8"), - Poziom hałasu : około 93 db(A), - Sprzęgło typu: Double-Dog, - Nasadka typu: Friction Ring. | 4 szt. |
|  | # Podgrzewacz indukcyjny grzałka do śrub 1,5 kW Zestaw z grzałkami | Podgrzewacz indukcyjny przeznaczony do szybkiego, wydajnego i zarazem bezpiecznego nagrzewania części metalowych. Urządzenie powinno zastępować standardowe metody nagrzewania przy pomocy gazów palnych (propan-butan-tlen, acetylen-tlen),oraz podgrzewanie połączeń śrubowych, tulei, łożysk, piast w celu ich demontażu, itp. Dane techniczne: - Częstotliwość robocza: 25-60 kHz (ustawienie automat.), - znamionowe napięcie zasilania: 230V, 50/60 Hz, - Pobór mocy: około 1,5 kVA, - Stopień ochrony: IP 21S, - Masa: nie większa niż 4,6 kg, - Kontrola obecności cewki indukcyjnej, - Gięte cewki indukcyjne, - Kontrola przepalenia cewki indukcyjnej, - Zabezpieczenie przed zwarciem, - Zestaw zapakowany w walizkę, W skład zestawu powinny wchodzić: - linka elastyczna, długość co najmniej 800mm (do grzania miejsc z utrudnionym dojściem), - Cewka prosta M8, - Cewka prosta M10, - Cewka do odklejania listew i emblematów, | 1 szt. |
|  | # Pompa do napełniania oleju w skrzyni biegów PNEUMATYCZNA | - Pneumatyczna pompa ze zbiornikiem 8L przystosowana do opróżniania i napełniania olejem automatycznych skrzyń biegów i mechanizmów różnicowych. Wyposażona w czytelny manometr, - Ciśnienie robocze 0-3 bar, - Wlot powietrza 1/4", - Zbiornik wyposażony w zawór śrubowy do napełniania i opróżniania płynów. Dodatkowo w zestawie co najmniej 13 szt. adapterów do szerokiej gamy modeli automatycznych skrzyń biegów. Adaptery: - do zbiornika płynu hamulcowego, - do skrzyni biegów 1/8" NPT Ford, - do skrzyni biegów BMW, Honda, Nissan, itp., - do skrzyni biegów VW, Audi, - do skrzyni biegów VW, Audi, Porsche, - do skrzyni biegów M10x1.0 VW, Audi, Mini Cooper, - do skrzyni biegów M24x1.5 VW, Audi DSG, - do skrzyni biegów M22x1.5 VW, Audi CVT, - do skrzyni biegów M12x1.5 Mercedes, - do skrzyni biegów M18x1.5 VW, Skoda, - do skrzyni biegów M30x1.5 Audi, VW, Skoda, - do skrzyni biegów elastyczny 300 mm Honda, Hyundai, Kia, itp., - do skrzyni biegów 5/16-24 UNF Volvo, - do skrzyni biegów M18x1.5 Toyota Lexus. | 1 kpl. |
|  | Ściągacz odklejacz kpl. 30-75 mm | - Komplet zawierający dwa zestawy "odklejaczy" do łożysk, - Zakres pracy 30 - 75 mm, - Narzędzia wykonane z czernionej hartowanej stali, - Całość umieszczona w walizce z tworzywa sztucznego. | 1 szt. |
|  | Przyrząd do pomiaru luzu sumarycznego układu kierowniczego | Przyrząd diagnostyczny przeznaczony do pomiaru sumarycznego luzu układu kierowniczego oraz ruchu jałowego kierownicy we wszystkich typach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. - Możliwość pomiaru w wszystkich typach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, - Nakładka kierownicy z podziałką kątową, diodą świecącą i wskaźnikiem, - Czujnik z iglicą mocowaną na statywie. | 2 szt. |
|  | Narzędzie wielofunkcyjne multiszlifierka wraz z akcesoriami | Narzędzie wielofunkcyjne multiszlifierka umożliwiająca cięcie, szlifowanie, frezowanie wraz z zestawem akcesoriów posiadająca: - Wydajny silnik o mocy około 175 W, - Pełną regulację prędkości (5000 – 35000 obr./min.), - System szybkiej wymiany akcesoriów: EZ Twist, - Ustawienie prędkości: płynna regulacja w pełnym zakresie. Na wyposażeniu powinno znajdować się co najmniej: - Przystawka – uchwyt do precyzyjnej pracy, - Przystawka do cięcia po linii i kole, - Przystawka kątowa, - Prowadnica do cięcia, - Przystawka do nadawania kształtu, - Przystawka – wałek giętki, - Końcówka szybkotnąca, - Kamień szlifierski z tlenku glinu 9,5 mm, - Kamień szlifierski z tlenku glinu 3,4 mm, - Ściernica z tlenku glinu, - Kamień szlifierski krzemowo-węglikowy, - Kamień szlifierski krzemowo-węglikowy 4,8 mm, - Element polerujący, - Tarcza polerska 26 mm, - Filcowa tarcza polerska, - Szczotka szczecinowa 13,0 mm, - Tarcze tnące do metalu, - Tarcze tnące do plastiku, - Wytrzymała tarcza do cięcia, 24 mm, - Spiralne końcówki do cięcia glazury, - Spiralne uniwersalne końcówki do cięcia, - Taśma szlifierska i trzpień do szlifowania 13 mm, ziarnistość 60, - Taśma szlifierska 13 mm, ziarnistość 60, - Taśma szlifierska 13 mm, ziarnistość 120, - Taśma szlifierska i trzpień do szlifowania 6,4 mm, ziarnistość 60, - Taśma szlifierska 6,4 mm, ziarnistość 60, - Taśma szlifierska 6,4 mm, ziarnistość 120, - Tarcza szlifierska, - Tarcza szlifierska, - Frez, Całość kompletu w aluminiowej walizce. | 1 szt. |
|  | Tester próbnik wtryskiwaczy | Tester-próbnik wtryskiwaczy służący do regulacji i sprawdzania ciśnienia, jakości rozpylania oraz kontroli szczelności wtryskiwacza z uchwytem, pompką, zbiornikiem paliwa i zegarem. Konstrukcja całego próbnika i zastosowany w nim manometr pomiarowy powinny umożliwić przeprowadzenie badań z dokładnością wymaganą przez normy i zalecenia producentów aparatury paliwowej. Zestaw powinien zawierać: - Ciśnienie robocze do 600 bar, - Podstawa dla stabilizacji pomiarów, - Pojemnik na paliwa wykonany z tworzyw sztucznych zawierający dokładny filtr paliwa, - 3 adaptery. | 1 szt. |
|  | Frezy do gniazd wtryskiwaczy | - Wykonane z bardzo twardej stali o wysokiej jakości, - Zapakowane w plastikowej walizce, - Umożliwiają czyszczenie gniazda z nagaru i korozji, Zawartość zestawu powinna zawierać co najmniej: - 1 x 15.5mm x 15.5mm kątowy rozwiertak, - 1 x 17mm x 17mm kątowy rozwiertak, - 1 x 17mm x 21mm kątowy rozwiertak, - 1 x 14mm x 14mm płaski rozwiertak, - 1 x 15mm x 15mm płaski rozwiertak, - 1 x 15mm x 19mm płaski rozwiertak, - 1 x 17mm x 17mm płaski rozwiertak, - 1 x 17mm x 17.5mm płaski rozwiertak, - 1 x 17mm x 19mm płaski rozwiertak, - 1 x 17mm x 19.5mm płaski rozwiertak, - 1 x 17mm x 20mm płaski rozwiertak, - 1 x 17.5mm x 20.5mm płaski rozwiertak, - 1 x 19mm x 21.5mm płaski rozwiertak. | 1 kpl. |
|  | Frez do wyrównywania powierzchni czołowej wału korbowego VW | W skład zestawu powinno wchodzić: - Frez do wyrównania powierzchni czołowej czopa wału 1.9/2.0/2.4/2.5 V5, 3.3 V8, 2.5 V6 TDI, - Łożysko oporowe, - Nakrętka, - Trzpień prowadzący z gwintem M14 - silnik 1.9 TDI, - Trzpienie (długi, krótki) prowadzące z gwintem M18 - silniki 2.5 TDI. | 1 kpl. |
|  | Zestaw do naprawy gwintów M5 - M12 helicoil | - Stal szybkotnąca HSS 4341, - Zakres pracy: M5 - M12, - Gwint: M5 / M6 / M8 / M10 / M12, Zestaw w metalowej walizce powinien zawierać co najmniej: - Wiertła do rozwiercenia uszkodzonego gwintu - 5 sztuk, - Gwintowniki jednostopniowe do wykonania gwintu pod nową wkładkę - 5 sztuk, - Wkłady M5 - 25 sztuk, - Wkłady M6 - 25 sztuk, - Wkłady M8 - 25 sztuk, - Wkłady M10 - 25 sztuk, - Wkłady M12 - 10 sztuk, - Pokrętła do wkręcenia wkładek spiralnych - 5 sztuk, - Wybijaki - 5 sztuk. | 1 kpl. |
|  | Zestaw kluczy do odkręcania pomp paliwa | Przyrząd do wykręcania nakrętek mocujących pompę paliwa w zbiorniku samochodu. - Zestaw 3 kluczy do wykręcania nakrętek mocujących pompę paliwa w zbiorniku samochodu z blokadę rozstawu, - Klucz trójramienny zakres: co najmniej 75 - 160 mm, - Klucz dwuramienny zakres: co najmniej 80 - 122 mm, - Klucz dwuramienny zakres: co najmniej 110 - 170 mm. | 1 kpl. |
|  | Klucz do drążków kierowniczych | - Do wkręcania i wykręcania drążków kierowniczych z przekładni kierowniczej, - Średnica głowicy: około 28-35 mm. | 1 szt. |
|  | Klucz do blokowania kół pasowych | Klucz służący do blokowania kół paska klinowego np. przy luzowaniu śrub mocujących koła pasowe. - Klucz do blokady kół pasowych wieloklinowych, - Wysoka jakość materiałów. | 1 szt. |
|  | Wąż odciągowy spalin | - Zakres temperatur co najmniej 180°C, - Średnica przewodu 100 mm, - Długość 5 m, - Odporny na działanie czynników chemicznych znajdujących się w spalinach, - Odporny na zgniatanie, - Wąż powinien posiadać atest do stosowania w wyciągach spalin. | 1 szt. |
|  | Ssawka odciągowa | - Dostosowana do średnicy przewodu ssącego 100 mm, - Maksymalna średnica rury wydechowej 100 m, - Odporna na wysokie temperatury. | 1 szt. |
|  | Przyrząd do sprawdzania naciągu paska napędu osprzętu silnika | - Przyrząd kontrolny montowany na pasku. | 2 szt. |
|  | Urządzenie do montażu i demontażu elastycznych pasków wielorowkowych | - Przyrząd pozwalający na wymianę paska wieloklinowego w układzie bezpośrednio sprzęgniętym (bez udziału napinacza), - Do wszystkich typów samochodów osobowych, gdzie zastosowane są paski wielorowkowe elastyczne. Zestaw powinien zawierać co najmniej: - Uniwersalne narzędzie montażowe, - Śruba blokującą, - Taśma do demontażu paska. | 1 szt. |
|  | Wiertarka | Parametry techniczne: - Moc silnika około 600 W, - Prędkość obrotowa od 0 do co najmniej 2.800 obr./min. (płynna regulacja), - Uchwyt wiertarski co najmniej do 13,0 mm szybkozaciskowy, - Walizka z tworzywa sztucznego, - napięcie elektryczne: 230 V, - zakres mocowania wiertła: co najmniej 13 mm, - zakres szyjki wrzeciona: co najmniej 43 mm, - maksymalna średnica wiercenia w drewnie: co najmniej 25 mm, - maksymalna średnica wiercenia w betonie: co najmniej 13 mm, - maksymalna średnia wiercenia w stali: co najmniej 10 mm, - masa: około 1,80 kg, - moment obrotowy: około 11 Nm, - rodzaj silnika: szczotkowy. | 1 szt. |
|  | Szlifierka kątowa 850 W | - Moc silnika co najmniej 850 W, - Średnica tarczy tnącej około 125 mm, - Średnica tarczy ściernej około 125 mm, - Średnica talerza gumowego około 125 mm, - Prędkość obrotowa co najmniej 12.000 obr./min. | 1 szt. |
|  | Kobyłki - 2 sztuki w kpl. | - Podpórka pod samochód do 2T komplet 2 szt., - Regulację wysokości w zakresie co najmniej 265-415 mm, - Podstawki posiadające dodatkowy klin zabezpieczający. | 2 kpl. |
|  | Stojak motocyklowy | - Podnośnik hydrauliczny, - Udźwig co najmniej 450 kg, - Za pomocą podnośnika można zdemontować oba koła, widelec, zespół kierowniczy, tylne wahacze i zespoły zawieszenia, a także silnik, - Może być używany w dowolnym miejscu z twardą podłogą, - Dwie pozycje blokowania do podtrzymywania motocykla przez dłuższy czas na podnośniku, - Wysokość podnoszenia (bez wsporników ramy): co najmniej 65/740mm, - Wysokość podnoszenia (ze wspornikami ramy): co najmniej 165/840mm, - Wysokość ramy: około 920mm, - Maksymalna szerokość ramy: około 980 mm. | 1 szt. |
|  | Frezy do gniazd zaworowych | - Zestaw frezów do gniazd zaworowych, głowice i piloty, - Ostrza wykonane z węglików wolframu – wymienne, - Zawartość zestawu minimum 6 szt. głowic o rozmiarach: Ø52mm - Ø65mm (75° x 60°), Ø46mm - Ø60mm (45° x 30°), Ø44mm - Ø52mm (75°), Ø37mm - Ø46mm (30°), Ø37mm - Ø46mm (60° x 45°), Ø28mm - Ø37mm (75° x 45°), Ø37mm - 44mm (75°), Ø28mm - Ø37mm (30°), - W zestawie co najmniej 4szt. pilotów o modyfikowanej średnicy 7-8,5 mm / 8-9,5 mm / 9-11mm / 11-12,5 mm. | 1 kpl. |
|  | Przyrząd do pomiaru długości paska napędu osprzętu silnika | - Miarka dostosowana do pasków klinowych: AVP10, AVX10, AVP13, AVX13 oraz pasków wielorowkowych, - Zakres pomiaru: od 360 mm do 2520 mm. | 1 szt. |
|  | Stetoskop | - Przeznaczony do wykrywania i diagnozowania usterek w samochodach osobowych, - Elektryczny stetoskop ze wzmacniaczem i słuchawkami. | 2 szt. |
|  | Endoskop | - Poręczna kamera inspekcyjna z elastycznym ramieniem około 120 cm, które pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc np. schowane części silnika, z cyfrowym zoomem zapakowana w walizkę, - Wyświetlacz LCD minimum 3,5", - Rozdzielczość wyświetlacza minimum 320 x 240 pikseli, - Długi, wodoodporny kabel kamery z małą głowicą, - Średnica głowicy kamery co najwyżej Ø 8,5 mm, - Liczba stopni oświetlenia LED: co najmniej 3, - Karta pamięci Micro SD co najmniej 4 GB. | 1 szt. |
|  | Zestaw kluczy | - Klucze nasadowe metryczne 1 cal, - Zestaw zawierający co najmniej 10 nasadek dwunastokątnych 1 cala o rozmiarach 36-41-46- 50-55-60-65-70-75-80, - 1 grzechotka długości co najmniej 550 mm, - 2 szt. przedłużki około 200 oraz 400 mm. | 1 kpl. |
|  | Szczypce do rozpinania przewodów paliwowych | - Szczypce służące do rozpinania złącz przewodów paliwowych podczas wymiany filtra paliwa lub napraw silnika. | 2 szt. |
|  | Szczypce do opasek | - Szczypce do ściskania opasek rozprężnych z linką stosowanych na elastycznych przewodach paliwowych, olejowych oraz wodnych, - Dostosowane do opasek w przedziale 18-54 cm. | 1 szt. |
|  | Urządzenie pomiarowe do badania pompy zasilającej | - Próbnik do mierzenia ciśnienia paliwa w układach z wtryskiem benzyny, - Zestaw zawiera złączki i adaptery umożliwiające szerokie zastosowanie w samochodach europejskich, amerykańskich i japońskich, - Zestaw zamknięty w plastikowej walizce ułatwiającej przechowywanie. | 1 kpl. |
|  | Zestaw ściągaczy koła magnesowego do motocykla | - Uniwersalny zestaw ściągaczy do kół magnesowych motocykli, - Opakowanie: kaseta plastikowa, - Zestaw zawierający co najmniej rozmiary: M14 x 1,5; M16 x 1,5; M18 x 1,5; M19 x 1; M20 x 1,5; M22 x 1; M22 x 1,5; M24 x 1; M25 x 1,5; M26 x 1; M26 x 1,5; M27 x 1,5; M27 x 1 lewy gwint; M28 x 1; M28 x 1,5. | 1 kpl. |
|  | Zestaw blokad rozrządu FIAT | Zastosowanie: - FIAT: Albea, Brava, Bravo, Doblo, Palio Weekend, Marea, Siena, Punto, Grande Punto, Stilo, Coupe, - LANCIA: Delta, Dedra, Lybra, Ypsilon, Musa, - Silniki benzynowe: 1,2 16V / 1,4 12V / 1,6 16V / 1,8 16V / 2,0 20V, - Silniki diesel: 1,9D/TD / 1,9JTD / 2,4JTD/TD. | 1 kpl. |
| Pracownia technik komputerowych i AutoCADa |  |  |  |
|  | Walizka do obsługi tachografu cyfrowego | Walizka do obsługi tachografu cyfrowego wyposażona w dwa różne tachografy szkoleniowe spełniające wszystkie wymagania załącznika 1C (2016/799/UE) i obligatoryjnie montowane we wszystkich samochodach zarejestrowanych po 15 czerwca 2019 umożliwiająca: - symulację prędkości, - symulację ustawień tachografu po włączeniu/wyłączeniu zapłonu. Dodatkowo umożliwiająca: - zaprezentowanie wpisów manualnych (ręcznie uzupełnienie danych na karcie kierowcy), - dokonanie różnych wydruków, - zaprezentowanie menu tachografu, - zaprezentowanie ogólnego działania tachografu, - przy wykorzystaniu karty przedsiębiorstwa można pokazać również jak nakłada się blokadę przedsiębiorstwa oraz można pobrać dane z tachografu. | 1 szt. |
|  | Walizka do obsługi tachografu cyfrowego | Walizka do obsługi tachografu cyfrowego wyposażona w tachograf szkoleniowy spełniający wszystkie wymagania załącznika 1C (2016/799/UE) i obligatoryjnie montowany we wszystkich samochodach zarejestrowanych po 15 czerwca 2019 umożliwiająca: - symulację prędkości, - symulację ustawień tachografu po włączeniu/wyłączeniu zapłonu, Dodatkowo umożliwiająca: - zaprezentowanie wpisów manualnych (ręcznie uzupełnienie danych na karcie kierowcy), - dokonanie różnych wydruków, - zaprezentowanie menu tachografu, - zaprezentowanie ogólnego działania tachografu, - przy wykorzystaniu karty przedsiębiorstwa można pokazać również jak nakłada się blokadę przedsiębiorstwa oraz można pobrać dane z tachografu. | 1 szt. |
|  | Karty do tachografu | - Komplet kart chipowych (testowych) do nauki obsługi tachografu cyfrowego na stanowisku demonstracyjnym – pasujące do walizek szkoleniowych. | 2 szt. |
|  | Emapa Polska i Europa | - Program umożliwiający wytyczenie dokładnej trasy przejazdu, - Dokładna mapa cyfrowa Polski i Europy, - Uwzględnianie dróg jednokierunkowych, - Obliczanie kosztów trasy z uwzględnieniem aktualnych opłat drogowych, - Prezentacja trasy na mapie z zaznaczeniem odcinków, na których pobierane są opłaty, - Wytyczanie trasy alternatywnej - omijającej drogi, na których pobierane jest e-myto, - Konfigurowanie parametrów pojazdu (gabarytów, emisji spalin, średniego spalania, prędkości na danym typie drogi), - Generowanie szczegółowego raportu trasy uwzględniającego wysokość opłat drogowych i kosztów eksploatacji pojazdu, - Powinien umożliwić liczenia trasy najszybszej, najtańszej, najbliższej, - Rozwiązanie problemu komiwojażera (optymalizacja wielu punktów trasy). | 3 szt. |
|  | Czytnik tachografu i karty kierowcy | - Odczyt z karty kierowcy poprzez wbudowany czytnik kart (odczyt w dowolnym miejscu, bez konieczności chodzenia do tachografu), - Obsługa tachografów inteligentnych 4.0 (rejestrowanych w nowych pojazdach po 15.06.2019), - Odczyt z karty kierowcy poprzez czytnik kart w tachografie, - Odczyt z tachografu wg ustalonego schematu lub wyboru - okresu pobierania danych, - Wybór pakietów - zakresu danych do pobrania z tachografu : aktywności, zdarzenia i błędy, szczegółowe dane prędkości, dane techniczne, - Kopiowanie pobranych plików oraz raportów kontrolnych z pamięci wewnętrznej do komputera za pośrednictwem kabla USB typu C, - Wbudowany czytnik karty kierowcy, - Prezentacja dodatkowych danych np. usterki i naruszenia zarejestrowane przez tachograf, - Autorotacja ekranu - automatyczne obracanie ekranu ułatwiające odczyt raportów na wyświetlaczu, - Komunikaty oraz obsługa w języku polskim, - Współpraca ze wszystkimi tachografami cyfrowymi, - sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pobierania danych przez wbudowany czytnik czy tachograf, powstałych błędów. | 1 szt. |
|  | Nawigacja do samochodu ciężarowego | Nawigacja powinna posiadać co najmniej: - Tryb zoptymalizowany dla aut o dużych gabarytach jak ciężarówki, TIRy czy kampery. Trasy są dopasowywane do rodzaju pojazdu, jego wymiarów czy wagi z uwzględnieniem lokalnych zakazów ruchu, - Trasy obliczane na podstawie indywidualnych danych pojazdu - wymiary, masa, rodzaj ładunku, typ pojazdu a także innych parametrów takich jak np. przewożone niebezpieczne materiały, - Dożywotnia i darmowa aktualizacja map, - Dotykowy ekran o przekątnej co najmniej 6,2 cala, - Inteligentne wyznaczanie tras. | 2 szt. |
| Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych |  |  |  |
|  | Wózek narzędziowy z wyposażeniem | Wózek z wyposażeniem objęty dożywotnią gwarancją. Wózek posiada: - 7 szuflad na prowadnicach kulkowych, - Centralny zamek, - 3 komplety kluczyków, - 2 stopniowe prowadnice, - Wzmacniane narożniki, - Hamulec na dwa koła. Wymiary szafki: - Wysokość całkowita około 105 cm, - Szerokość około 90 cm, - Głębokość około 46 cm. W skład wózka wchodzą co najmniej: - Klucze płasko-oczkowe 6-32 mm, 24 elementy, - Klucze oczkowe gięte 6-32 mm, 12 elementów, - Zestaw nasadek 1/2" 8-32 mm 25 elementów, - Zestaw nasadek 1/4" 4-14 mm, bity stal S2, 44 elementy, - Nasadki długie 4-24mm 1/4" 1/2", 20 elementów, - Zestaw bitów Torx, HEX, XZN + adaptery 3/8", 1/2", 40 elementów, - Zestaw kombinerek i szczypiec, 4 elementy, - Szczypce SEEGERA 4 elementy, - Zestaw szczypiec do rur oraz Morsa, 2 elementy , - Klucze płaskie 6–32 mm, - Zestaw akcesoriów magnetycznych 6 elementów, - Zestaw akcesoriów blacharskich 5 elementów, - Akcesoria do pomiaru, zaznaczania i cięcia,7 elementów, - Zestaw wybijaków i przecinaków 10 elementów, - Wkrętaki płaskie i krzyżakowe długie , 5 elementów, - Wkrętaki ze stali S2 6 elementy, - Wkrętaki do podbijania 4 elementy, - Nasadki udarowe 6-kątne 1/2" w rozmiarach: 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm. | 1 kpl. |
|  | Opóźnieniomierz | - Opóźnieniomierz do sprawdzania skuteczności hamulców w pojazdach samochodowych, motocyklach i ciągnikach rolniczych, - Pomiar rzeczywistego przyspieszenia w dwóch osiach, - Przyrząd wylicza dla każdego pomiaru maksymalną wartość opóźnienia hamowania oraz wartość średniego w pełni rozwiniętego opóźnienia hamowania wg ISO/TR 13487:1997, - Pomiar siły nacisku na pedał hamulca, - Przyrząd umożliwia wpisanie kategorii pojazdu L, M, N, T, C, - Z dodatkowymi czujnikami siły umożliwiającymi sprawdzanie hamulców w pojazdach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, - Łącze USB do podłączenia do komputera, - Certyfikat zgodności ITS, - Zakres pomiaru przyśpieszenia co najwyżej ± 15 m/s², - Rozdzielczość pomiaru przyśpieszenia co najwyżej 0,01 m/s², - Błąd pomiaru przyśpieszenia < ± 0,1 m/s², - Zakres pomiaru siły nacisku na pedał hamulca -10 ÷ +120 daN, - Rozdzielczość pomiaru siły nacisku na pedał hamulca około 1 daN (wewnętrzna: 0,1 daN), - Błąd pomiaru siły nacisku na pedał hamulca < ± 1 daN, - Rozdzielczość pomiaru siły nacisku na sprzęg około 0,1 kN (wewnętrzna: 0,01 kN), - Błąd pomiaru siły nacisku na sprzęg < ± 0,1 kN, - Zakres pomiaru odchylenia kierunku jazdy -9,99 ÷ +9,99 m, - Rozdzielczość pomiaru odchylenia kierunku jazdy około 0,01m, - Liczba pamiętanych pomiarów co najmniej 1000, - Maksymalny czas trwania pomiaru około 20 s, - Prędkość wykonywania pomiarów około 100 pomiarów na sekundę. | 1 szt. |
|  | Rozpędzarka do kół (do sprawdzania łożysk) | - Urządzenie przeznaczone do rozpędzania uniesionych kół pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, - Silnik elektryczny o mocy ok. 1,5 kW i prędkości obrotowej 2500÷2800 obr./min, wyposażony w tarczę napędową osadzoną bezpośrednio na wale silnika. Prędkość obwodowa tarczy napędowej wynosi 90÷130 km/h. | 1 szt. |
| Pracownia mechatronicznych układów samochodowych |  |  |  |
|  | Tester regulatorów napięcia alternatora 12/24V | - Weryfikacja elektronicznych regulatorów napięcia, - 6 i 9 diodowych zespołów prostowniczych alternatorów, - Weryfikacja regulatorów i zespołów prostowniczych o napięciu 12 V i 24 V, - Wbudowany moduł PWM, umożliwiający test regulatorów wymagających sygnału sterującego ze sterownika silnika. | 1 szt. |
|  | Przystawka PWM/COM regulatorów napięcia | - Testowanie szerokiej gamy regulatorów napięcia alternatora instalacji 12 V i 24 V, które do poprawnego działania, potrzebują specjalnego sygnału sterującego typu PWM lub typu cyfrowego (BSS, LIN), - Możliwość sprawdzenia regulatora napięcia wbudowanego w alternator, - Możliwość sprawdzenia regulatora napięcia w samochodzie lub na stanowisku testowania alternatorów, - Możliwość odczytywania informacji zwrotnej o poziomie obciążenia alternatora. | 1 szt. |
|  | Tester mechanizmów wykonawczych | - Możliwość zasilania mechanizmów wykonawczych, takich jak: nastawniki przepustnic, mechanizmy biegu jałowego, silniki prądu stałego dmuchaw, napędów, wtryskiwacze paliwa, zawory modulacji podciśnienia nastawników turbosprężarek, mechanizmów recyrkulacji, - Sterowanie mechanizmów wykonawczych z elektromagnesami ( płynna zmiana przesunięcia lub kąta), - Sterowanie wtryskiwaczy, - Generuje przebieg prostokątny o regulowanym współczynniku wypełnienia od 0 ÷ 100 % w kilku najczęściej stosowanych częstotliwościach (15 ÷ 400Hz). | 1 szt. |
|  | Symulator czujników temperatury | - Symulacja działania czujnika temperatury co najmniej w zakresie od 140 W do około 110 kW, - Symulator wpięty w miejsce czujnika temperatury umożliwia symulowanie dowolnej temperatury silnika. | 1 szt. |

Gwarancja: Minimum 24 miesiące gwarancji na całość zakresu określonego w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego zadania licząc od daty przekazania sprzętu do eksploatacji – z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania.

Wykonawca przedstawi Certyfikaty zgodności z CE, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

W przypadku pozycji zawierających nazwy producenta, typ urządzenia lub sprzętu Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (tożsamych) do wymienionych w powyższej specyfikacji, lecz o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych od przedstawionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, a różniących się jedynie znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.