Zał. Nr 1a do SIWZ

CKZ-II-271-5/20

ZADANIE NR 2

Dostawa urządzeń do pracowni obróbki i programowania CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego:

Tokarki sterowanej numerycznie z wyposażeniem – 1 kpl.

oraz instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowych urządzeń zgodnie z podanym niżej wykazem, a także szkolenie kadry zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- rozszerzone szkolenie operatorów i programistów z zakresu obsługi tokarki – 16 godz. dla 2 operatorów,

- szkolenie z obsługi programu NC Guide – 16 godz. dla 3 osób.

Szkolenie winno odbyć się w siedzibie Zamawiającego, po zrealizowaniu dostawy urządzeń, instalacji i uruchomieniu obrabiarki oraz instalacji oprogramowania edukacyjnego, potwierdzonej protokołem odbioru, jednak nie później niż do końca maja 2021 r.

Wyposażenie do pracowni programowania i obróbki CNC

| Pracownia obróbki CNC |  |  | Ilość (szt./kpl.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tokarka CNC | Parametry tokarki CNC: - Przejazdy w osi X min. 115 mm, - Przejazdy w osi Z min. 350 mm, - Końcówka wrzeciona A2-5 lub 140H5, - Moc napędu głównego (S6) min. 5 kW, - Moment na wrzecionie (S6) min. 30 Nm, - Przelot wrzeciona min. 55 mm (prześwit cięgna min. 43 mm), - Max obroty wrzeciona min. 4000 obr./min., - Średnica toczenia nad osłonami prowadnic łoża – min. 230 mm, - Średnica toczenia nad prowadnicami suportu poprzecznego – min. 180 mm, - Długość toczenia w kłach – min. 400 mm, - Sterowanie 3 osiowe kompatybilne z Fanuc 0iTF ze wspomaganiem graficznym, - Sterowanie i napędy jednego producenta z komunikacją cyfrową (intuicyjny system programowania, cykle wspomagające programowanie), - Głowica rewolwerowa z narzędziami obrotowymi – min. 8 pozycji, ilość narzędzi obrotowych – min. 8, największe obroty narzędzi obrotowych min. 4000 1/min., - Instalacja elektryczna przystosowana do zasilania z sieci 3x400 V, 50 Hz, - Silnik główny z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej, - Przetwornik obrotowo-impulsowy na wrzecionie, - Regulowane cyfrowo napędy osi, - Elektroniczne kółko ręczne, - Uchwyt mechaniczny trójszczękowy Ø160 z cylindrem hydraulicznym z kpl. szczęk miękkich i twardych, - Kabina ochronna z przesuwnymi drzwiami czołowymi, - Prowadnice toczne i śruby kulowe smarowane smarem stałym, - Port USB, - Pamięć wewnętrzna, - Układ chłodzenia z zintegrowanym zbiornikiem na chłodziwo z doprowadzeniem chłodziwa przez tarcze narzędziową, - Instalacja oświetleniowa obrabiarki, - Sygnalizator stanu maszyny, - Instrukcja obsługi i programowania. | 1szt. |
|  | Manual Guide do sterowania Fanuc 0iTF | - Nakładka wspomagająca do sterowania | 1 szt. |
|  | Głowica VDI 20 z napędzanymi narzędziami | - Plus oś "C" z tarczą min. 8-pozycyjną, - W głowicy min. 8 gniazd z możliwością zamontowania oprawki napędzanej. | 1 szt. |
|  | Oprawka poprzeczna (B1) | - Wyposażenie maszyny | 3 szt. |
|  | Oprawka poprzeczna (B3) | - Wyposażenie maszyny | 1 szt. |
|  | Oprawka narzędziowa E2, chwyt weldon Ø25 | - Wyposażenie maszyny | 1 szt. |
|  | Oprawka narzędziowa E2, chwyt weldon Ø20 | - Wyposażenie maszyny | 1 szt. |
|  | Oprawka narzędziowa E2, chwyt weldon Ø16 | - Wyposażenie maszyny | 1 szt. |
|  | Oprawka napędzana równoległa z kompletem tulejek ER20 | - Wyposażenie maszyny | 1 szt. |
|  | Oprawka napędzana kątowa z kompletem tulejek ER16 | - Wyposażenie maszyny | 1 szt. |
|  | Nóż do toczenia zgrubnego | - Nóż + 10 płytek | 1 kpl. |
|  | Nóż do toczenia półwykańczającego | - Nóż + 10 płytek | 1 kpl. |
|  | Nóż do toczenia wykańczającego | - Nóż + 10 płytek | 1 kpl. |
|  | Nóż do toczenia gwintów | - Nóż + 10 płytek | 1 kpl. |
|  | Nóż do przecinania | - Nóż / płytka 2 mm + 10 płytek | 1 kpl. |
|  | Nóż wytaczak | - Nóż + 10 płytek | 1 kpl. |
| Pracownia programowania CNC |  |  |  |
|  | Oprogramowanie FANUC - NC GUIDE Academic Package Classroom | - Licencja wielostanowiskowa dla 16 stanowisk, - Wersja edukacyjna dla szkolnictwa. | 1 szt. |

Gwarancja: Minimum 24 miesiące na sterowanie, napędy i na pozostałe elementy (całość) - termin gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu uruchomienia, z serwisem na miejscu następnego dnia roboczego z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania.

Pozostałe wymagania:

- Dokumentacja maszyny wraz z instrukcją w języku polskim.

- Certyfikat CE.

- Wymagany w cenie zakres czynności Wykonawcy: załadunek, transport, rozładunek, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie specjalistyczne kadry.

W przypadku pozycji zawierających nazwy producenta, typ urządzenia lub sprzętu Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (tożsamych) do wymienionych w powyższej specyfikacji, lecz o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych od przedstawionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, a różniących się jedynie znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.